Техническое задание

на разработку проекта прошивки для PIC16LF1827

Среда разработки: MPLAB X IDE 6.00

Компилятор: XC8

Язык исходного кода: C

Кодировка исходников: Windows-1251

1. Цель разработки

Необходимо разработать проект встроенного программного обеспечения для микроконтроллера PIC16LF1827 для управления устройством измерения частоты и формирования токовых и световых состояний в зависимости от измеренной частоты, настроек пользователя, выбранной таблицы параметров и сервисных режимов.

Проект должен быть:

разбит на отдельные .c/.h файлы;

пригоден для сборки в MPLAB X IDE 6.00 + XC8;

содержать комментарии на русском языке;

не содержать лишней функциональности, не указанной в настоящем ТЗ.

2. Аппаратные условия

Микроконтроллер: PIC16LF1827

Питание: 1.8 В

Тактирование: внутренний генератор 1 МГц

Неиспользуемые периферийные блоки должны быть отключены для снижения потребления:

- компараторы;

- лишние аналоговые входы;

- неиспользуемые модули.

MCLRE = ON, вывод RA5 используется как MCLR.

Настройка АЦП:

ADCON1 = 0b11010000;

Измерение частоты реализовать по принципу проекта vibro2_2: измерение на основе пачки из 50 импульсов входного сигнала.

3. Назначение выводов

3.1 Входы и опрос

RA0

Сервисная кнопка.

Активное состояние: 0.

RA1 / AN1

Аналоговый вход АЦП.

Считывается 1 раз в секунду.

Диапазон значения: 0…1023.

Используется для задания задержки Time в диапазоне 0…30,0 сек по линейному закону.

Значение Time также должно передаваться по UART.

RA2

Переключатель плотности:

0 → плотность 0.5 → использовать порог F2

1 → плотность 0.7 → использовать порог F1

RA3

Переключатель логики:

0 → режим HIGH

1 → режим LOW

Используется в логике выбора токового режима и индикации относительно порога.

RA4 / T0CKI

Вход измерения частоты 0…3000 Гц.

Использовать Timer0 как счётчик внешних импульсов по входу T0CKI.

Вывод должен быть настроен как цифровой:

ANSA4 = 0;

RB0

Опросный вход.

Опрос производится только в момент опроса клавиатуры/состояний.

Если RB0 == 0, используется специальный режим, описанный в разделе 8.

4. Выходы

4.1 Токовый выход

В системе должны быть реализованы три состояния по току:

1. Минимум — менее 1.2 мА

2. Максимум — 2.4 мА

3. Авария — 6.5 мА

RB6

Бит выбора нормального токового режима:

RB6 = 0 → ток минимум

RB6 = 1 → ток максимум

RB4

Бит включения аварийного токового режима:

RB4 = 0 → нормальный режим

RB4 = 1 → аварийный режим

RB3

Управление аварийным токовым каналом:

RB3 = 0 → аварийный ток выключен

RB3 = 1 → аварийный ток включён

4.2 Порядок включения и выключения аварии

Включение аварии:

1. Установить RB4 = 1

2. Через 100 мс установить RB3 = 1

Выключение аварии:

1. Сбросить RB3 = 0

2. Через 100 мс сбросить RB4 = 0

4.3 UART

RB2

UART TX:

скорость: 19200 бод

формат: 8N1

передача ASCII

сигнал неинвертирован

линия покоя = лог.1

4.4 Светодиодная индикация

RA6 — зелёный светодиод

включён: RA6 = 0

выключен: RA6 = 1

RA7 — красный светодиод

включён: RA7 = 0

выключен: RA7 = 1

5. Измерение частоты

Необходимо реализовать измерение частоты входного сигнала на RA4/T0CKI.

Требования:

диапазон входной частоты: 0…3000 Гц;

точность в диапазоне 500…1500 Гц: не хуже 1 Гц;

измерение выполнять по 50 импульсам;

использовать дополнительный тайм-аут измерения 200 мс;

если за 200 мс не пришёл ни один импульс, считать F = 0.

6. Параметры, таблицы и EEPROM

6.1 Таблицы параметров

Все настройки должны храниться в трёх таблицах в EEPROM:

Таблица 0

Таблица 1

Таблица 2

Каждая таблица содержит:

F0

F1

F2

F3

Таблица 2 дополнительно содержит параметр Т

Дополнительно:

номер активной таблицы также должен сохраняться в EEPROM;

параметр T для таблиц:

- для таблиц 0 и 1 не хранится в EEPROM, а определяется по RA1;

- для таблицы 2 задаётся по UART.

6.2 Значения по умолчанию

Если значения в EEPROM таблицы 1 отсутствуют или некорректны, использовать значения по умолчанию:

F0 = 750 Гц

F1 = 930 Гц

F2 = 990 Гц

F3 = 1300 Гц

Если значения в EEPROM таблицы 1 отсутствуют или некорректны, использовать значения из таблицы 0.

Если значения в EEPROM таблицы 2 отсутствуют или некорректны, использовать значения из таблицы 1. При этом Т считать 0 если параметр превышает 30.0 сек (задаётся с точностью 0,1сек)

Некорректными считать:

пустую EEPROM (0xFF, 0xFFFF, 0x00 по согласованной логике);

недопустимые комбинации;

случай F0 >= F3.

6.3 Использование задержки Time

Time задаётся по RA1 в диапазоне 0…30.0 секунд для таблиц 0 и 1;

для таблицы 2 параметр T задаётся по UART.

7. Логика работы

7.1 Выбор рабочего порога

Частота сравнивается с одним из двух порогов:

при RA2 = 0 использовать F2

при RA2 = 1 использовать F1

7.2 Нормальный режим

Нормальный режим действует при:

F0 <= F <= F3

Переключение состояния относительно порога происходит только после выдержки времени Time.

Обозначение:

ABOVE = (F > Fy)

где Fy — F1 или F2 в зависимости от RA2.

Логика:

MIN + GREEN, когда (ABOVE != RA3)

MAX + RED, когда (ABOVE == RA3)

То есть:

Если условие MIN + GREEN:

RB6 = 0

зелёный включён (RA6 = 0)

красный выключен (RA7 = 1)

Если условие MAX + RED:

RB6 = 1

зелёный выключен (RA6 = 1)

красный включён (RA7 = 0)

7.3 Аварийный режим

Если F < F0:

мигает красный светодиод с частотой 1 Гц

зелёный всегда выключен

Если F > F3:

мигает зелёный светодиод с частотой 1 Гц

красный всегда выключен

Мигание должно быть непрерывным, пока сохраняется условие аварии.

В аварийном режиме выдержка Time не накапливается.

7.4 Поведение токового выхода при аварии

При активной аварии выход переходит в аварийное токовое состояние 6.5 мА в соответствии с алгоритмом включения аварии.

В этом режиме выбор RB6 не влияет на итоговое аварийное состояние тока.

8. Режимы UserSettings и FactorySettings

8.1 Вход в режим

UserSettings

Вход через удержание RB0 = 0 и выполнение последовательности на RA1 (ниже описано)

FactorySettings

Вход через удержание RA0 = 0 и выполнение последовательности на RA1 (ниже описано)

последовательность на RA1 необходимая для подтверждения входа (защита от дурака):

1. перевести в положение 3 — выше 2/3 от 1.8 В

2. затем перевести в положение 1 — ниже 1/3 от 1.8 В

После успешной последовательности:

UserSettings → активировать таблицу 1

FactorySettings → активировать таблицу 2

После этого RB0 или RA0 могут быть возвращены в лог.1.

8.2 Индикация режима

В режимах UserSettings и FactorySettings:

оба светодиода должны попеременно мигать с частотой 1 Гц

8.3 Выход из режима

Выход выполняется по истечении 60 секунд отсутствия действий:

Повторный  перевод из состояния лог.1 в состояние лог.0 выводов RB0 или RA0 в зависимости от режима

нет изменений на RA2

нет изменений на RA3

нет значительного изменения напряжения на RA1, то есть нет переходов через пороги:

- 0.6 В

- 1.2 В

Если на момент выхода напряжение RA1 находится в диапазоне 0.6 В ... 1.2 В,

то номер таблицы уменьшается на 1, но не ниже 0.

8.4 Запись таблицы в режиме настройки

В сервисном режиме:

перевод RA1 из положения 1 в положение 3 запускает режим записи и усреднения Fсредн

возврат RA1 в положение 1 завершает запись

Во время записи:

светодиоды мигают с частотой 0.5 Гц

8.5 Правила присвоения параметров

По окончании усреднения:

F1 = Fсредн

F2 = Fсредн

F0 = Fсредн + 25

F3 = Fсредн + 20

Выбор записываемого параметра определяется:

положением переключателя (слева) HIGH / LOW (верх/низ)

положением переключателя плотности (справа) 0.5 / 0.7 (верх/низ)

LOW+0.7 определяет запись F0

LOW+0.5 определяет запись F3

HIGH+0.7 определяет запись F1

HIGH+0.5 определяет запись F2

9. UART телеметрия

9.1 Период передачи

Передача выполняется 1 раз в секунду.

Если мигает красный светодиод — передавать в такт мигания красному.

Если мигает зелёный и красный не горит — передавать в такт мигания зелёному.

Передача должна происходить в конце такта свечения соответствующего светодиода.

9.2 Форматы передаваемых строк

Все строки должны заканчиваться CRLF.

Нормальный режим:

z F=xxxx; F1=xxxx;

или

z F=xxxx; F2=xxxx;

где:

z — номер активной таблицы

F — текущая частота

F1 или F2 — текущий рабочий порог (F1 или F2)

Аварийный режим при F < F0:

z F=xxxx; F0=xxxx;

Аварийный режим при F > F3:

z F=xxxx; F3=xxxx;

Режим UserSettings / FactorySettings:

z F=xxxx; Fy=xxxx; где Fy – записываемый параметр

10. UART приём

10.1 Основной формат принимаемой строки

Формат принимаемой строки:

F0=xxxx; F1=xxxx; F2=xxxx; F3=xxxx; T=yyyyy;

Требования:

строка ASCII;

окончание CRLF;

при успешном приёме устройство должно перейти на работу с таблицей 2 и изменить частоту переключения светодиодов на 0,5Гц.

10.2 Дополнительные команды

Поддержать команды:

Table=0;

Table=1;

Table=2;

При приёме этих команд изменять номер рабочей таблицы.

10.3 Обработка параметра T

T обязателен для работы с таблицей 2;

если в реализации допускается отсутствие T, это должно быть явно задокументировано в коде.

11. Требуемая структура файлов проекта

Проект должен быть разбит минимум на следующие файлы:

main.c — config bits, main loop

platform.c / platform.h — инициализация MCU, ISR, таймеры, примитивы управления выводами

uart.c / uart.h — UART 19200, приём и передача ASCII

adc.c / adc.h — чтение AN1 (RA1)

app.c / app.h — прикладная логика:

- частота

- пороги

- задержка Time

- логика LED

- логика токов

- сервисные режимы

- работа с таблицами

eeprom.c / eeprom.h — чтение/запись EEPROM

12. Требования к реализации

код должен собираться под XC8

проект должен быть совместим с MPLAB X IDE 6.00

код не должен содержать лишних функций, не вытекающих из ТЗ

назначение выводов не менять

комментарии должны быть на русском языке

использовать статическую архитектуру, без динамического выделения памяти

ISR должны быть короткими

глобальные переменные, используемые и в ISR, и в основном цикле, должны быть объявлены volatile

13. Что требуется выдать в результате

Разработчик должен выдать:

1. полный исходный код всех .c/.h файлов;

2. итоговый проект MPLAB X;

3. архив проекта:

pic16lf1827_newfreq.zip

4. исходники в кодировке Windows-1251.

14. Ограничения

не придумывать лишние функции;

не менять назначение выводов;

не менять заданную логику работы;

не упрощать аварийную и сервисную логику без явного указания.